# Zadání 2. projektu do BRR2

Mezní cykly v řídících obvodech:

Pro zadanou spojitou soustavu a nelinearitu zjistěte parametry mezního cyklu.

a) Najděte závislost amplitudy a frekvence mezního cyklu (sledované na výstupu regulované soustavy, neřízený systém) na velikosti parametru  M (výstupní hodnoty) nelinearity. Rozsah hodnot M vhodně zvolte.

Vykreslete grafy pro amplitudu a pro frekvenci v závislosti na hodnotě M.

b) Proveďte výpočet velikosti amplitudy mezního cyklu. V případě, že bude (obecné) teoretické řešení příliš obtížné, vhodně zvolte kontrolní body pro srovnání a výpočty proveďte v nich.

- Bod a) prezentujte v m-file typu skript (tj. ne funkce) a mdl-file s názvem xlogin.m a xlogins.mdl (např: xnovak00.m a xnovak00s.mdl)

- Výpočet i výsledky zhodnoťte ve zvláštním souboru xlogin.doc (případně xlogin.rtf) čitelném programem MS Word 2000.

V tomto souboru uveďte své jméno a identifikační číslo a všechny body generované vaším m-filem. Výsledky a postup návrhu shrňte a zhodnoťte v závěru. Srovnejte praktické výsledky s teoretickými

- Výsledky odevzdejte ve stanoveném termínu na adresu veselyl@feec.vutbr.cz. (Pozdní odevzdání = -2 body/den, odevzdání je podmínkou zápočtu.)

Typy možných soustav:

- Soustava č.1: F1p=KpT1p+1T2p+1

- Soustava č.2: F2(p)=K(T1p+1)2(T2p+1)

Soustava č.3: F3p=KpT2p+12

Soustava č.4: F4p=KT1p+12

Soustava č.5: F5p=KT1p+1T2p+1

Typ nelinearity: č1 = relé s hysterezí, č2 = třístavové relé (bez hystereze)

Koeficienty získáte ze svého ID čísla z Brutisu následujícím způsobem:

## číslo soustavy a typ nelinearity (soustava / nelinearita)– poslední číslice 0 = 1/1, 1 = 1/2, 2 = 2/1, 3 = 2/2, 4 = 3/1, 5 = 3/2, 6 = 4/1, 7 = 5/1, 8=2/2, 9 = 1/2. Pokud při určování T a K je výsledek nulový, tak ho nahraďte jedničkou. ID = (K jedna číslice, T2 –dvě číslice T1 – dvě číslice)

hodnoty hystereze a šířka necitlivosti : a = 0.2

Pozn.: zadání se může upřesňovat na zákaldě vašich dotazů