zápisy a převody

stabilita

převody mezi doménami

bloková algebra

ostatní

Teorie

cv1

1. Je dána rovnice systému: y(k+1) = u(k+1) – 2 u(k) – 3 u(k-1) + y(k) - 0,5y(k-1). Napište odpovídající přenos, zjistěte stabilitu systému, nakreslete prvních pět kroků přechodové charakteristiky.

2. Určete stabilitu systému F(z)=z2+2z+14z2−3z+1. Použijte bilineární transformaci a výsledek ověřte pomocí umístění pólů.

3. Je dán přenos PID regulátoru Fs(p)=3.50p2+15p+1p(0.02p+1). Vypočtěte přenos PSD regulátoru, jsou-li póly soustavy – 0,08/0,1/ 0,25.

4. Postupným zjednodušováním vyřešte přenos následujícího systému. Napište výsledný přenos F(z) a F(z;m)

5. Popište postup návrhu PSD regulátoru. Nakreslete schéma pro návrh PID regulátoru a schéma ve kterém pracuje PSD regulátor.

6. Co je to vzorkovací teorém? Co je to aliasing, jak a kdy se projeví? Jakými způsoby se dá tomuto jevu zabránit?

cv2

1. Je dána rovnice systému y(k) + b . y(k-1) = u(k) – c . u(k-1). Určete Z přenos tohoto systému, stanovte kdy bude stabilní a vykreslete první čtyři kroky odezvy na jednotkový impuls pro hodnotu parametrů b = c = 0,2

2. Je dána rovnice a) Fs(z)=4z−2 b) Fs(z)=4z+0,5 Určete stabilitu zpětnovazebního systému (přenos řízení) je-li k soustavě připojen P regulátor (pro oba systémy). Nakreslete impulsové odezvy pro kritické zesílení.

3. Soustava má přenos Fs(p)=2e−0.5p3p+1. Vypočtěte ekvivalentní Z přenos (soustava s tvarovačem nultého řádu)

4. Postupným zjednodušováním vyřešte přenos následujícího systému. Napište výsledný přenos F(z) a F(z;m)

5. Uveďte základní tvary zápisu přenosu PSD regulátoru a nakreslete jeho odezvu na jednotkový skok – ocejchujte pomocí koeficientů přenosu.

6. Co jsou to FIR a IIR systémy. Jak je poznáme v jednotlivých zápisech, čím se liší.

cv3

1. Je dána soustava F(z)=z2+2z+14z2. Zjistěte stabilitu dané soustavy. Nakreslete odezvu (prvních deset kroků), je-li zadán vstupní signál: u(k) = 0 pro k<=0, u(k) = k/4 pro k>0 a k<4, u(k) = 1 pro k>3.. Je možné na základě této odezvy určit stabilitu soustavy? Pokud ano potom napište jak.

2. Určete stabilitu systému F(z)=z2+2z+12z3+4z2−3z+1.

3. Je dán přenos F(z)=44z2+87z+42z2−z. Mohlo by se jednat o PSD regulátor? Pokud ano, jaký by byl jeho spojitý ekvivalent (Tvz=2s)? Načrtněte a srovnejte odezvy obou regulátorů na jednotkový skok.

4 Postupným zjednodušováním vyřešte přenos následujícího systému. Napište výsledný přenos F(z) a F(z;m)

5. K soustavě s přenosem F(p) je připojen vzorkovač a tvarovač nultého řádu. Naznačte postup výpočtu diskrétního přenosu tohoto systému F(z).

6. Definujte a srovnejte: diskrétní, číslicový a spojitý signál. Popište rozdíly mezi nimi. Jakých typů popisů se pro ně používá. Jaké jsou výhody a nevýhody pro práci s nimi (a který je nejlepší a proč). Jak lze mezi nimi přecházet (převody mezi nimi) a podmínky, které pro přechod musí být splněny.

cv4

| 1. Je dána přechodová charakteristika. Nakreslete impulsovou charakteristiku, určete diferenční rovnici a přenos systému a jeho stabilitu. |  |
| --- | --- |
| 2. Je dána rovnice Fs(z)=4z2+5z−2. Určete stabilitu zpětnovazebního systému, je-li k soustavě připojen P regulátor. Nakreslete impulsovou odezvu pro kritické zesílení. Pro určení stability použijte bilineární transformaci a výsledek ověřte pomocí umístění pólů. |  |
| 3. Soustava má přenos Fs(p)=2p(3p+1). Vypočtěte ekvivalentní Z přenos (soustava s tvarovačem nultého řádu) |  |
| 4. Postupným zjednodušováním vyřešte přenos následujícího systému. Napište výsledný přenos F(z) a F(z;m) |  |
| 5. Je dán přenos soustavy F(z)=2z2+4z+22z3−3z2+4z+2. Vypočtěte a načrtněte impulsovou a přechodovou charakteristiku. Napište diferenční rovnici. Určete stabilitu. |  |
| 6. K sériovému spojení soustav s přenosy F1(p) a F2(p) je připojen vzorkovač a tvarovač nultého řádu (tj. před ně). Naznačte postup výpočtu diskrétního přenosu tohoto systému F(z). |  |

Je dána soustava F(z)=z2+2z+14z2−6z. Zjistěte stabilitu dané soustavy. Nakreslete odezvu (prvních deset kroků), je-li zadán vstupní signál: u(k) = 0 pro k<=0, u(k) = -1k pro k>0 a k<6, u(k) = 1 pro k>5.. Je možné na základě této odezvy určit stabilitu soustavy? Pokud ano potom napište jak. Je dána soustava Fs. vypočtěte hodnoty výstupu v časech t=kT. Pomocí matice přechodu. Vstpem je jednotkový skok.

Je znám stav soustavy Fs v čase 10. Vypočtěte počáteční stav (pomocí matice přechodu), je-li soustava od času 0 buzena lineárně narůstajícím signálem.

Vypočtěte pomocí stavové teorie ustálený stav soustavy Fs=

Je známa matice přechodu pro dt=2s, vypočtěte matici přechodu pro dt = 10s

je dáno seriové spojení dvou RC článků v integračním zapojení. Pomocí stavové teorie odvoďte - časový průběh stavových veličin - časový průběh výstupní veličiny - ustálené stavy Předpokládejte, že vstupem je jednotkový skok o velikosti A. Při spuštění byl první C nabit na 2V a druhý na 3V.

U diskrétních systémů je dána matice přechodu pro přechod o 10 kroků. Zjistěte hodnoty stavů v časech 10,20,30. Je-li znám počáteční stav. Tvz=0,5

Zjistěte je-li systém stabilní jsou-li zadány matice A,B,C,D. - A 2x2 lineárně závislá - A 2x2 lineárně nezávislá